목차

# M3 사전 맵 로컬리제이션 — 실험 기록과 배운 것

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 기간 | 2026-08-01 ~ 08-02 |
| 목적 | “사전 맵을 쓰면 오차가 누적되지 않는다”는 설계 가설의 검증 |
| 상태 | 통로 안 로컬리제이션 검증 완료 · 선회 이후 실패 (원인 규명 완료) |
| 코드 | rowlocalize.py mapbundle.py map_localizer.py · 검증 scripts/37~41 |

## 0. 왜 이 실험을 했나

스타트업 때 풀지 못한 문제가 있다. 주행하면서 지도를 만드는 방식(LIO)이 선회부에서 무너진다. Livox MID-70은 원형 시야 ±35.2°의 전방만 본다. 통로 안에서는 양옆 나무가 보여 횡방향·방위가 잡히지만, 통로 끝에서 선회하면 나무가 시야에서 사라지고 지면만 남는다. 지면은 높이·기울기만 알려줄 뿐 “내가 옆으로 얼마나 밀렸는지”는 말해주지 않는다. 그 순간 제약이 사라지고 오차가 누적된다.

측정으로 확인한 사실이다: 선회 진입 시 구조점이 68%로 떨어지고 측방 퍼짐이 28 m → 11.2 m로 줄었다. 파라미터 조정 17회, 선회 감속, 랜드마크 397개 추가, 휠 오도메트리 융합 3종, 중력 기반 자세 보정 — 여덟 가지 대책이 전부 실패했다.

그래서 설계를 바꿨다. 맵을 미리 만들어 두고, 주행 중에는 그 맵에 자기를 맞추기만 한다. 맵이 절대 기준을 주므로 오차가 쌓일 자리가 없다. 이 문서는 그 가설이 실제로 성립하는지 확인한 기록이다.

## 1. 맵 번들 — 만드는 일과 쓰는 일을 파일로 가른다

맵을 만드는 일(느리고 한 번)과 쓰는 일(빠르고 매번)을 파일 경계로 갈랐다.

| 파일 | 내용 | 누가 쓰나 |
| --- | --- | --- |
| cloud.npz | 정합 기준 점군 | 로컬리제이션 |
| trav.npz | 주행가능 격자 + 원점·해상도 | 주행경계 판정(S9) |
| graph.json | 통로 중심선·연결 | 경로 생성 |
| meta.yaml | 기하 + 버전 해시 | 임무 계약 |

버전 해시가 핵심이다. 서버가 v2 그래프로 만든 임무를 로봇이 v1 지형에서 실행하면 계단식 밭에서는 그대로 사고다. 로봇은 해시가 다르면 임무를 거부한다.

### 여기서 배운 것 둘

통로가 10개 나왔다 (기대 9). 바깥 열 너머의 여백 띠도 길고 곧아서 중심선이 잡힌 것이다. 기대 개수를 하드코딩해 자르고 싶은 유혹이 있었지만, 그러면 밭 모양이 바뀔 때 조용히 깨진다. “양옆이 나무 열로 둘러싸였는가” 라는 기하 판정으로 걸렀다 — 열 간격이 달라져도 성립한다.

중심선 오차가 211 mm였다. 추적된 중심선의 양 끝이 선회 구역으로 휘어 들어가는 부분까지 포함돼 있었다. 직선 구간만 통로로 보고 굽은 부분은 경로 계획에 맡기도록 잘라내니 58 mm(최대 100 mm = 격자 한 칸)로 떨어졌다.

교훈 — 정확도가 나쁘게 나올 때, 알고리즘을 고치기 전에 “무엇을 재고 있는지”를 먼저 의심할 것. 이번엔 대상 정의가 틀렸지 계산이 틀린 게 아니었다.

## 2. 과수원은 주기 구조다 — 방향마다 성질이 다르다

여기가 이번 작업에서 가장 중요한 발견이다.

과수원은 같은 모양이 반복된다. 열 간격 3.5 m, 나무 간격 1.5 m. 여기에 일반적인 스캔 정합(NDT/ICP)을 그냥 걸면 방향마다 완전히 다르게 작동한다.

| 방향 | 무엇이 보이나 | 제약 |
| --- | --- | --- |
| 횡 (열을 가로지름) | 나무 열이 뚜렷한 직선 | 강함 |
| 방위 (yaw) | 그 직선의 기울기 | 강함 |
| 종 (열을 따라감) | 1.5 m마다 똑같은 그림 | 주기적 모호 |

이 비대칭을 모르고 “정합이 다 잡아준다”고 두면, 종방향이 한 칸(1.5 m) 미끄러진 해로 수렴해도 정합 점수는 똑같이 좋다. 조용히 틀린 답에 안착한다.

그래서 방향을 나눠 다루기로 했다. 횡·방위는 매 스캔 절대 보정하고, 종방향은 따로 취급한다.

## 3. 실험: 어느 높이가 ’열’을 보여주는가

처음에는 종방향도 나무 간격 위상으로 묶을 수 있다고 봤다. 그런데 참값 자세로 점군을 펴봤더니 종 위상이 −0.309 m 어긋나 있었다. 자세가 정확한데도 위상이 0이 아니라는 건 격자 가정이 틀렸다는 뜻이다.

줄기 반경은 0.035 m뿐이라 “앞면만 보인다”로는 설명되지 않았다. 남은 가설은 높이 대역에 수관이 섞였다는 것이었다. 그래서 높이 대역을 훑는 실험을 했다.

높이 대역 실험

| AGL 대역 | 구조점 | 횡 위상 | 횡 집중 | 종 위상 | 종 집중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10~0.35 m | 741 | −0.636 | 0.27 | +0.408 | 0.04 |
| 0.25~0.65 m | 678 | −0.008 | 0.52 | −0.064 | 0.10 |
| 0.35~1.30 m | 1108 | +0.016 | 0.72 | −0.307 | 0.37 |
| 0.80~2.00 m | 1315 | −0.033 | 0.80 | −0.341 | 0.55 |

읽는 법: 위상은 0에 가까울수록 정직하고, 집중도는 높을수록 또렷하다.

결과가 말하는 것:

- 횡방향은 0.25 m 위 어디서든 좋다. 편의 ±0.04 m, 집중도는 높이 올라갈수록 좋아진다(수관도 열을 이루므로).

- 종방향은 어느 대역에서도 못 쓴다. 낮은 대역(순수 줄기)은 집중도 0.04~0.10 — 줄기가 너무 가늘어(반경 3.5 cm) 25 m 밖에서는 라이다에 거의 안 맞는다. 높은 대역은 집중도가 오르지만 편의가 −0.34 m로 커진다 — 잡히는 게 줄기가 아니라 수관이고, 수관은 앞면만 보이며 열 방향으로 연속이다.

결정 — 종방향 위상 보정을 끈다. 편의가 실린 보정은 보정을 안 하느니만 못하다. 종방향은 오도메트리에 맡기고, 절대 기준은 열이 끝나는 지점에서 잡는다.

이건 타협이 아니라 물리다 — 라고 이때는 결론냈다.

정정 (08-02 후반) — 편의 −0.309 m 의 대부분은 수관이 아니라 센서 전방 오프셋 0.275 m 였다. 점군을 센서 프레임 그대로 base 로 취급한 것이다: 횡위상은 열 방향 주행 시 오프셋이 직교라 멀쩡했고(그래서 못 알아챘다), 종위상에만 상수로 실렸다. 오프셋을 보정하면 잔여 편의는 −0.03 m — 종위상 보정을 다시 켰다(문턱 0.30, 이득 0.5, 클램프 0.4 m). 교훈: ’물리적 한계’로 결론내리기 전에 좌표계부터 의심할 것. 다만 높은 대역의 수관 연속성 문제 자체는 실재하므로 줄기 대역(0.35~1.30 m) 유지는 그대로 옳다.

## 4. 가설 검증 — 누적되는가

MID-70을 흉내낸 합성 데이터로 시험했다. 전방 원뿔 ±35.2°, 사거리 25 m, 지면점 포함(실제 스캔의 55~69%가 지면이다). 시야를 넉넉히 주고 시험하면 의미가 없다 — 좁은 시야가 문제의 근원이니까.

단발 정확도 (자세를 일부러 틀어놓고 되찾게 함):

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 횡 보정 후 잔차 | 평균 0 mm · 최대 1 mm |
| 방위 보정 후 잔차 | 평균 0.00° · 최대 0.00° |

누적 시험 (51 m 통로를 걸음당 2 cm씩 한쪽으로 밀리는 오도메트리로 통과):

|  | 종단 오차 | 최대 |
| --- | --- | --- |
| 보정 없음 (비교군) | 2.24 m | — |
| 보정 있음 | — | 188 mm (앞 1/4 평균 0 mm → 뒤 1/4 23 mm) |

가설이 성립한다. 열이 보이는 한 매 스캔 절대 기준에 다시 붙으므로 오차가 쌓이지 않는다. 원래 LIO가 실패한 지점과 정확히 대비된다.

### 명시한 한계

위상 보정은 ±(간격/2) 안에서만 뜻이 있다. 보정 사이의 오도메트리 표류가 횡 1.75 m를 넘으면 엉뚱한 열에 붙는다. 그래서 gate()가 표류를 감시해 한계를 넘으면 보정을 거부한다. 시험으로 확인한 동작:

- 빈 스캔 → 거부 (“구조 부족”)

- 표류 3.5 m → 거부 (“보정 간 표류 3.50 m > 한계 1.75 m”)

- 한 열(3.5 m) 어긋난 사전값 → 위상으로는 못 고침 (그래서 gate가 필요하다)

## 5. 실기 — 시뮬레이터의 진짜 Livox로

합성이 아니라 실제 라이다 데이터로 돌렸다.

주행 중 오차

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 위치 오차 RMS | 0.045 m (초기 정렬 직후) / 0.142 m (선회 후 정지 표본) |
| 횡 (x) | 0.043 → 0.141 m |
| 종 (y) | 0.012 m |
| 방위 | 0.29° → 0.89° |
| 보정 채택률 | 1135 / 1135 (거부 0) |
| 구조점 | 약 1,030~1,110 |
| 위상 집중도 | 0.69~0.72 |

M3 기준(RMS < 0.30 m)을 만족한다. 다만 두 표본 사이에 횡 오차가 45 → 141 mm로 늘었는데, 이는 위치에 따라 보이는 나무 구성이 달라지기 때문으로 보인다. 원인 규명은 다음 과제다.

누적 여부

## 6. 실기에서 잡은 결함 셋

합성만으로는 못 잡았을 결함들이다. 실기 검증의 가치가 여기 있다.

### ① 높이 대역이 센서 기준이었다

점군의 z는 센서 기준이라 지면이 z ≈ −0.61에 있다. 그런데 코드는 z ∈ [0.30, 1.90]으로 잘랐다 — 지면 위 0.9~2.5 m, 즉 수관이다. 줄기를 본다고 믿으며 수관을 보고 있었다.

고친 방법: 거리 구간마다 지면 높이를 스캔 자체에서 추정하고(15 백분위수) 그 위 높이로 자른다. 계단식 지형이라 지면을 한 값으로 잡을 수 없다.

### ② map→odom 초기화가 틀렸다

초기 자세를 map→odom에 그대로 넣었다. 하지만 그건 그 순간 odom→base_link가 0일 때만 맞다. 오도메트리는 이미 누적돼 있었고, 그만큼(0.34 m) 처음부터 어긋난 채로 시작했다.

잘못:  map→odom = 초기자세
맞음:  map→odom = 초기자세 ∘ (odom→base)⁻¹     ← 첫 오도메트리를 받은 순간

이 한 줄을 고치자 오차가 0.34 m → 0.015 m로 떨어졌다.

### ③ 관제 링크에 하트비트가 없었다

로봇의 SafetyArbiter는 관제에서 오는 트래픽이 1.5초 넘게 끊기면 링크 두절로 보고 스스로 선다. 그런데 M1의 레거시 어댑터는 텔레메트리를 받기만 하고 아무것도 보내지 않았다. 연결은 살아 있는데 로봇은 “관제가 없다”고 판단해 움직이지 않았다.

증상이 고약했다: 서버는 로봇을 online: true로 보고, 임무는 전달되고, 로봇은 임무를 받았는데 한 발짝도 안 움직인다. 로봇 상태를 직접 열어 gate: link를 보고서야 알았다.

고친 방법: 어댑터가 1초마다 ping을 보낸다(observer 권한이라 무해하다).

교훈 — “연결됨”과 “통신 중”은 다르다. 안전 장치가 트래픽을 보고 판단한다면, 링크는 침묵해선 안 된다.

## 6.5 주행 시험 — 실패했고, 원인을 찾았다

통로 안에서는 잘 되던 것이 선회를 거치면서 무너졌다. 240초 주행 기록:

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 위치 오차 RMS | 21.75 m (전반 9.98 → 후반 29.10 m) |
| 횡 (x) | 0.78 m |
| 종 (y) | 21.74 m |
| 방위 | 19.52° |

### 원인 사슬

측정으로 하나씩 좁혔다.

① 요 탐색 범위를 넘었다. 요 오차 19.5°인데 탐색 범위는 ±12°였다. 범위 밖의 해는 찾을 수 없고, 대신 경계에 붙은 값이 나온다. 그 값을 그대로 채택하니 자세가 엉뚱한 쪽으로 끌려갔다. 180° 선회를 추종하기에는 애초에 좁은 범위였다.

② 선회 구역의 ’열’은 열이 아니다. 선회 중에는 같은 나무들을 다른 각도에서 본다. 위상 집중도는 여전히 높게(0.6~0.9) 나오지만 그건 진짜 열이 아니다. 게이트가 이를 걸러내지 못했다.

③ 자세가 틀어지자 로봇이 나무 열로 들어갔다. 잘못된 위치를 믿고 조향하니 통로가 아닌 곳으로 갔다.

④ 박힌 채로 바퀴만 돌았다. 결정적 증거:

오도메트리 x = 35.17 m   (계속 증가)
참값       x = -8.543    (소수점 4자리까지 정지)

로봇은 완전히 멈춰 있는데 오도메트리는 35 m를 갔다고 보고한다. 종방향 보정을 끈 상태라 이 폭주를 잡을 수단이 없었고, 추정 위치가 그대로 30 m 밖으로 달아났다.

### 이번에 넣은 방어

게이트에 세 가지를 더했다 (rowlocalize.gate):

| 조건 | 왜 |
| --- | --- |
| 요 해가 탐색 경계에 붙으면 거부 | 진짜 해가 범위 밖이라는 신호다 |
| 나무 구역 밖이면 거부 | 선회 구역의 ’열’은 다른 각도에서 본 같은 나무다 |
| 보정량이 0.8 m 넘으면 거부 | 갑자기 크게 튀는 보정은 잘못 붙은 것이다 |

이것으로 발산 속도는 늦췄지만 막지는 못했다 (RMS 21.7 m 유지). 근본 원인인 ④가 남아 있기 때문이다.

### 다음에 해야 할 것 (우선순위 순)

- 슬립·정지 감지 — 오도메트리가 “움직였다”고 하는데 스캔이 “안 움직였다”고 하면 오도메트리를 믿지 않는다. 두 변위를 비교하면 바로 잡힌다. 이미 있는 정지 사유 코드 TRACTION_LOSS 로 개입 큐에 올리면 관제가 즉시 안다.

- 선회 중 보정 중단 + 선회 후 재획득 — 선회는 오도메트리(자이로)로만 통과하고, 통로에 들어선 뒤 열을 다시 잡는다. 요 탐색 범위도 재획득 시에는 넓게(±90°) 열어야 한다.

- 종방향 절대 기준(열 끝 앵커) — 통로 하나가 51 m인데 그동안 종방향은 오도메트리뿐이다.

### 후반전 (run18~24) — 주기 모호성의 세 얼굴

후반 일곱 런은 하나의 주제였다: 주기 구조는 세 축 모두에서 ’한 단위 미끄러진 해’를 만든다.

| 축 | 함정 | 깬 것 |
| --- | --- | --- |
| 요 | 위상 요 측정의 편향이 트림으로 누적 (17° 이탈) | AHRS 가 주인, 트림은 0.1°/신뢰장면만 |
| 종(y) | 위상이 한 칸(1.5 m) 옆 해로 잠김 | 종위상 재활성화(센서 오프셋 0.275 m 정정) + 둑 앵커 |
| 횡(x) | 위상이 한 열(3.5 m) 옆 해로 잠김 — 통로 하나를 통째로 옆 통로로 믿고 완주 | 밭 가장자리 양방향 대조(열 확정, 합성 검증) |

§3 의 정정이 후반전의 백미다: 종위상 편의 −0.309 m 를 ’수관의 물리적 한계’로 결론냈었는데, 대부분이 센서 전방 오프셋 0.275 m(좌표계 누락)였다. 정정 후 통로 안 전상태 RMS 가 0.09~0.11 m 로 떨어졌다 — 게이트(0.30)의 3배 여유다. ’물리적 한계’로 결론내리기 전에 좌표계부터 의심할 것.

시도했다 봉인한 것도 있다: 진입 나무선 앵커는 설계는 옳지만 추정기가 세 번 연속 편향(원거리 질량 → 원뿔 기하 → 빈 문턱 비대칭)을 내 파라미터로 봉인했다(오프라인 스캔 캡처로 재보정 후 켤 것). 슬립 자율 복구(후진 재시도)는 탑재됐으나 환상 통과 뒤에는 단계 조건이 막는다.

남은 관문은 하나 — 테라스 사이 동진 클라임의 통과율이다 (런마다 0~3회로 널뛰기). 25분짜리 임무 반복으로는 더 못 좁힌다: 다음 도구는 전용 클라임 하네스다 — 램프 앞에 로봇을 놓고 정책 변형별로 10회씩 연속 시도해 통과율을 직접 잰다 (회당 3분). 후보 정책: 도움닫기 거리, 등판 전용 저속 고토크 프로파일, 슬립 감지-후진-재돌진 루프의 제어기 내장(현재는 에이전트 밖에서 접붙인 형태), 램프 대역 지형 완만화.

### 클라임 하네스가 준 답 (run25~27)

전용 하네스(램프 앞 텔레포트 → 정책별 연속 시도, 회당 30초)가 25분 임무 반복으로는 못 얻던 답을 반나절 만에 줬다:

| 시험 | 결과 |
| --- | --- |
| 북측 횡단 (통로 0→1, 1→2) · 정책 5종 | 56/56 통과 · 최대 정체 0.7초 |
| 지속 조향·폐루프 조준 등판 | 18/18 통과 — 조향 가설 기각 |
| 남측 y=−33.5 (램프 대역 안) | 4/4 통과 |
| 남측 y=−31.8 (임무가 실제 건너는 선) | 0/4 · 정체 38초 |

횡단 그 자체는 무죄다. 임무가 죽는 이유는 (1) 북단 횡단에서 얻은 한 칸(1.5 m) 종오차가 통로를 살아남아 남측 출구를 1.5 m 일찍 끝내고, (2) 그 결과 램프 대역 밖(y=−31.8)의 국소 문턱을 건너게 되며, (3) 그때의 저속 정체를 슬립 감시가 세우기 때문이다. 셋 중 (3)은 고쳤다 — 블록 밖 슬립 신호는 측면 기하가 전진을 과소평가하므로 전방 밀착이 동반될 때만 정지한다.

(1)의 도구로 나무선 앵커를 두 번 더 시도했으나(칸 단위 양자화 스냅 포함) 시작선의 원뿔 기하 편향이 최대 1.3 m — 반 칸을 넘어 스냅마저 오도해 재봉인했다(파라미터 treeline_anchor). 다음 설계: 첫 빈 거리 같은 단일 통계가 아니라, 칸 가설(k=−2..+2)마다 가상 스캔 전체와 실측의 상관을 겨루는 가설검정 — 열 확정(x)에 쓴 양방향 대조와 같은 원리를 y 에 적용.

부수 수확: 에이전트 재시작 직후 서버 어댑터의 지수 백오프가 하트비트 공백을 만들어 임무를 12초 만에 link_lost 로 세우는 함정도 잡았다 — 재기동 절차에 서버 재시작(백오프 리셋)을 넣는다.

### 돌파 — run35 시리즈 (연속 개입-재개 운영)

마지막 세 수정이 맞물리며 임무가 처음으로 선회를 연쇄 통과했다:

- 방위유지 횡단 — 소거법의 결론. 지형·피벗·정속·정wz·참값폐루프 전부 개루프에서 만점(56/56, P10 4/4)인데 임무만 죽는다 → 범인은 est 오염이 조향 wz 로 되먹임되는 루프. 횡단은 직선이므로 자이로 방위만 물고 가고 est 는 도착 판정만 한다.

- 캘리브레이션 벽 앵커 — 겉보기 벽의 y 는 통로×단마다 다른 상수 (실측 산포 ≤3 cm, 통로 간 차이 최대 1.9 m). 레이캐스트+보편 법면 가정이 만성 편향의 정체였다. 스크립트 47 로 재캘리브레이션.

- 측정 게이트 활성화 — 앵커 활성을 est 위치가 아니라 ’벽이 보인다’는 측정 사실로 판단 (est 가 크게 틀리면 est 기준 창은 영원히 안 열리는 닭-달걀, 실측 12 m).

run35 시리즈 통산: 통로 5.5개 종주 + 횡단 5회(북3·남2) + 총 ~430 m. 남단 횡단의 임무 내 통과는 사상 최초다. 정지는 전부 안전망의 정직한 정지였고, 운영 모델 그대로 원격 재개 4회·현장 재배치 1회로 이어갔다 — 선회당 개입 ~1회의 감독형 자율주행이 현재 수준이다.

남은 신뢰성 항목 (다음 세션): 선회 구간의 est 방황(90초 상실 격상의 원인)을 근본 처리 — 후보: 선회 중 위상 재획득의 초기화 안정화, 상실 격상 대기시간의 앵커-가시성 연동. 부수 교훈: 운영자 대리(자동 재개) 루프는 진짜 낀 로봇을 갈아 버린다 — 재개 자동화에는 전진 검증이 필요.

### MID-360 교체 (사용자 승인) — 위치 추정 문제의 종결

센서 잠금을 풀어 MID-70 을 MID-360(수평 360°·수직 −7~+52°)으로 교체했다. 교체는 무수정에 가까웠다: SDF 스캔 각 + 브리지 FOV 마스크 해제, 토픽·프레임 유지. 새 시야가 부른 두 함정도 즉시 잡았다 — 수관(수직 +52°가 전방 수관을 벽 원뿔에 넣어 앵커가 est 를 13 m 견인)과 자기 반사(360°가 자기 기체를 봄, 상수 1.3 m 유령 벽). 벽 원뿔에 z∈(−0.35, 0.9)·r>2 m 를 걸고 벽 테이블을 재캘리브레이션(산포 ≤0.8 m)했다.

결과 — 선회 구간 위치 추정이 종결됐다:

| 선회 창 RMS | MID-70 | MID-360 |
| --- | --- | --- |
| 북단 선회+횡단 통과 창 | 0.8 ~ 12 m (런마다 도박) | 0.31 ~ 0.38 m |

원래 LIO 를 죽였고 이 설계의 모든 후속 함정(칸 오차·열 오차·요 이탈)의 뿌리였던 “선회 중 시각 공백”이 물리적으로 사라졌다. 남은 정지들은 더 이상 추정 문제가 아니다.

### 남은 것 — 순수 물리: 횡단 클라임의 진입 조건 산포

같은 클라임이 단독 시험(하네스)에선 56/56 인데 임무에선 ~50% 정체한다. 차이는 진입 상태다: 임무는 피벗 직후 정지 상태에서, 피벗 종료 위치가 황금 대역(|y| 34.5~35.5) 아래로 흩어질 때 오르막 접지 여유(슬립비 0.3~0.5 vs 문턱 0.35)가 무너진다. 이것은 센서도 추정도 제어 논리도 아닌 차량-지형 여유의 문제로, 남은 선택지는 설계 수준이다:

- 경로 재설계 — 피벗을 없애고 평지 선반에서 완만한 U-호로 돌아 운동량을 갖고 램프에 진입 (관행 농기계의 U턴)

- 지형 완화 — 램프 대역 경사 완만화(현 5.4~6.8°) 또는 폭 확대

- 차량 사양 — 실차 검증 시 궤도 접지 성능 재현도 확인

운영 관점의 현재 수준: 통로 안·선회 추정은 게이트 3배 여유로 상시 성립, 정체는 클라임에서만, 전부 안전망이 세우고 개입 큐에 티켓이 남는다 — 클라임당 개입 확률 ~50%의 감독형 자율주행.

가장 큰 교훈 — 통로 안에서 잘 된다고 시스템이 되는 게 아니다. 원래 LIO 가 죽은 자리(선회)에서 이 설계도 넘어졌다. 다만 이번에는 왜 넘어졌는지가 측정으로 분명하고, 셋 다 풀 수 있는 문제다. LIO 의 실패는 센서 시야라는 물리적 한계였지만, 이번 실패는 게이트 설계와 슬립 감지 부재라는 구현 문제다.

## 6.6 재시도 — 새 실패, 새 발견 셋

§6.5 의 대책(게이트 강화 + 슬립 감지)을 넣고 로봇을 복구해 재시도했다. 결과는 또 실패다. 그러나 이번 실패는 지난 실패와 다른 곳에서 났고, 그 차이가 시스템을 한 겹씩 이해하게 해 줬다.

헤드랜드 실패 해부

### 발견 ① 통로 안은 완벽했다 — 문제는 램프다

420초 기록을 구간별로 나눠 보면 그림이 완전히 달라진다:

| 구간 | 종방향 오차 |
| --- | --- |
| 통로 안 61 m 주행 (0~180초) | 최대 0.13 m (0.2%) |
| 램프 진입 후 45초 | 2.8 m |
| 둑에 박힌 뒤 (환상 주행) | 28.6 m |

오도메트리는 평지에서 정직하다. 램프(경사)에서 궤도가 미끄러지면 바퀴가 지면보다 덜 굴러(바퀴 3.0 m vs 지면 5.8 m) 추정이 뒤처지고, 제어기는 “아직 도착 못 했다”며 계속 밀어붙인다. 로봇은 출구 웨이포인트를 4.3 m 지나쳐 둑을 파고들었다.

### 발견 ② 코가 박히면 모든 감시가 눈이 먼다

박힌 순간 점군 9,477개 중 0.8~20 m 점이 0개였다 — 라이다가 흙을 코앞에서 보고 있었다. 구조점이 0이니 위상 보정도, 줄기 기반 슬립 감시도 전부 판단 불가. 슬립 감지가 가장 필요한 곳(나무 없는 둑)이 정확히 감지 불능 지대였다. 합성 시험은 통로 안 슬립만 검증했었다 — 시험이 덮은 곳만 안전하다.

### 발견 ③ 관제 서버가 로봇을 세우고 있었다

재시도 준비 중 로봇이 링크 두절을 반복했다. 원인은 로봇이 아니라 서버: 죽은 대시보드 연결(좀비 구독자)의 가득 찬 큐에 텔레메트리를 계속 던져 QueueFull 예외 2만 9천 건(로그 1.8 GB)이 이벤트 루프를 세웠고, 그 정체로 1초 주기 하트비트가 1.5초를 넘겨 로봇이 “관제가 없다”고 오판한 것이다. 밀린 구독자는 조용히 버리도록 고쳤다 — 텔레메트리는 저장소가 아니다. 안전 장치(링크 감시)가 다른 계층의 성능 문제로 오발할 수 있다는 교훈이다.

## 6.7 방어를 겹으로 — 그리고 회전 슬립의 발견

한 겹으로는 안 된다는 것이 §6.5~6.6 의 결론이라, 방어를 층으로 쌓았다.

| 층 | 무엇 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| ① 열 끝 앵커 | 헤드랜드 접근 중 전방 둑까지 거리(라이다) vs 맵 기대 거리 → 종방향 절대 보정 | 둑은 맵에 있는 절대 기준이다 |
| ② 벽 앞 도착 | 전방 1.8 m 안에 벽이면 출구/진입 웨이포인트 도착 처리 | 사람이 운전하듯 — 벽 앞이면 온 것이다 |
| ③ 밀착 정지 | 점군 60% 이상이 0.8 m 안이면 2초 후 자동 정지 + 개입 티켓 | 코가 박히면 다른 모든 감시가 눈이 먼다 |
| ④ 슬립 동결 | 오도 변위 vs 스캔 변위 대조, 나무 없으면 지형 기복으로 폴백 | 헛도는 바퀴는 자세에 반영하지 않는다 |

재시도 결과: ③이 접촉 2초 만에 로봇을 세웠다(지난번엔 5분간 갈았다). 그러나 접촉 자체는 또 일어났다. 참값을 확인하니 결정타가 나왔다:

선회 명령이 두 번 나갔는데 로봇의 실제 방위는 3°도 안 돌았다. 바퀴 오도메트리는 “회전 완료”를 보고했다.

경사에서 궤도 회전이 미끄러진 것이다. 회전 슬립은 병진 슬립보다 고약하다 — 블록 밖에서는 요를 재줄 위상 보정이 없어서, 추정 방위가 열린 루프로 달아난다. 방위가 틀어지면 앵커도 슬립 감시도 방향 기준을 잃는다 (밀착 정지만 방향과 무관해서 살아남았다 — 그래서 마지막 층이 필요하다).

### 해법은 기계가 아니라 관측 — IMU 요 융합

잠금된 센서 셋에 이미 답이 있었다: IMU 자이로는 몸체의 실제 회전을 잰다. 요만 자이로 적분으로 받고, 병진은 휠 변위 크기를 그 요 방향으로 재적분한다(표준 추측항법 재구성). 이제 회전 슬립은 관측 가능하고, 회전이 느리면 제어기가 자연히 더 돌린다 — 루프가 닫힌다. 회전이 물리적으로 아예 안 되는 경우(30초 미완)는 감시가 세우고 개입 티켓을 올린다.

앵커에도 편향이 하나 있었다: 주행가능 격자의 경계는 둑 발치인데 라이다 원뿔(지상 0.3 m 위)이 보는 것은 법면 위쪽 면이라, 법면 후퇴량 (실측 0.7 m)만큼 기대 거리를 보정해야 앵커가 참값에 수렴한다.

## 6.8 하루 종일의 사냥 — 실패 아홉 번이 가르쳐 준 것

자이로 융합 + 4겹 방어를 넣고 완주를 반복 시도했다. 아홉 번의 런(run10~17) 동안 매번 다른 층에서 실패했고, 그때마다 원인을 측정으로 못박고 한 겹씩 고쳤다. 이 절은 그 기록이다 — 각 항목이 자율주행 시스템의 함정 하나씩이다.

### ① 치명 버그: 제어기가 허구의 자세로 조향하고 있었다

자이로 융합 도입 후 세 런(run5~8)이 “조향 이상”처럼 보이는 실패를 냈다. 진범은 조향이 아니라 TF 발행 불일치: 로컬라이저 내부는 융합 오도메트리를 쓰는데 TF 에는 옛 변환을 그대로 내니, TF 소비자(임무 제어기)가 합성한 자세는 바퀴 요와 자이로 요가 갈라진 만큼 허구가 됐다. 임무는 그 허구 속에서 웨이포인트를 ’완료’하며 로봇을 열 너머로 몰았다.

규칙 — 융합 추정을 내는 노드의 map→odom 발행값은 반드시 융합자세 ∘ (바퀴 원값)⁻¹ 이어야 한다. 소비자는 바퀴 odom→base 와 합성하기 때문이다. 사흘치 ’조향 버그’가 이 한 줄이었다.

### ② 물리: 바퀴 횡마찰이 회전을 잠근다

헤드랜드(전 구간이 테라스 연결 램프, 횡경사 6.8°)에서 로봇이 어떤 방식으로도 돌지 못했다 — 제자리 8초에 0.3°. A/B 시험으로 바퀴 μ2(횡마찰)를 추적했다:

| μ2 | 헤드랜드 회전 | 경사 정지 유지 |
| --- | --- | --- |
| 0.4 (원래) | ❌ 잠김 | ✅ |
| 0.05 | ✅ +128° | ❌ 정지 중에도 흘러내림 (tan 6.8° ≈ 0.12 > μ2) |
| 0.22 + fdir1 | ✅ +99~111° | ✅ 0.000 m |

스키드스티어의 회전은 바퀴 횡슬립이 전제다 — 횡마찰이 과하면 직진은 되고 회전만 잠긴다. 실차(Scout Mini)는 흙 경사에서 제자리 선회가 되므로 이것은 모델 결함이었고, μ2=0.22 가 회전과 경사 유지의 균형점이다. 제자리 회전이 안 되던 시절 만든 호(arc) 선회는 회전이 느린 만큼 병진이 쌓여 헤드랜드 에서 2.5 m 를 흘러내리게 했다 — 마찰을 고치고 피벗으로 되돌렸다.

### ③ 요의 주인은 자이로다 — 두 번 배웠다

1차: 램프에서 궤도가 헛돌면 바퀴는 “회전 완료”를 보고하는데 몸은 3°도 안 돌았다. 요를 바퀴에서 자이로 적분으로 바꿨다. 그런데 램프에서 몸이 기울면 바디 z축 적분도 월드 요를 덜 본다(16° 누락) — IMU orientation 쿼터니언에서 요를 뽑아야 기울기가 온전히 분해된다.

2차: 그래도 선회 복구 때마다 추정 요가 7~24° 이탈했다. 측정해 보니 IMU 상대 요 델타는 오차 0.0° — 범인은 채택된 보정들의 dyaw 였다. 위상 요 측정은 추정이 이미 맞을 때만 정직한데, 복구 중의 편향된 dyaw 가 정확한 자이로 요를 덮어쓴 것이다. 보정 dyaw 는 미세 트림(이득 0.2, 회당 ±0.5°)으로 강등했다. 그러자 방위 RMS 가 22° → 3.6° 로 떨어졌다.

### ④ 인식은 기울기를 알아야 한다

남단 내리막(피치 −16°)에서 라이다가 지면을 ’벽’으로 읽어(여유 0.25 m) 출구 도착이 3.5 m 조기 발동했고, 로봇은 대각으로 열 끝 모서리에 박혔다. 여유거리·밀착률·앵커 원뿔은 전부 IMU 롤·피치로 점군을 수평화한 뒤 재야 한다.

### ⑤ 게이트의 순환 논리

선회처럼 정당한 무보정 구간이 길면 ’보정 간 표류’가 한계(1.75 m)를 넘고, 그 뒤로는 보정이 없어서 보정을 거부하는 교착에 빠진다 — 품질 0.84, dx −0.009 짜리 완벽한 보정이 “표류 10 m” 사유로 무한 거부됐다. 탈출구: 고품질(≥0.7)·소보정(≤1.2 m)이 4회 연속 일관되면 재획득으로 받는다. 1.2 m 는 오인 잠금 경계(열 간격의 절반 1.75 m) 안에서 안전하다.

### 진행의 궤적

| 런 | 도달 | 죽인 것 |
| --- | --- | --- |
| run10 | 통로 0 램프 | 슬립 감지가 세움 (감시는 정상 작동) |
| run12 | 통로 0 + 선회 시도 | 표류 게이트 교착 → 128초 상실 격상 정지 |
| run13 | 북단 선회 최초 통과 + 통로 1 진입 | 표류 교착 (탈출구 이전) |
| run14 | +통로 1 완주 + 남단 출구 | 피치 오독 → 조기 도착 → 모서리 쐐기 |
| run16 | 135 m (통로 0·1 완주 + 선회 1.5회) | 남단 횡단 대각 출발 → 모서리 밀착 |
| run17 | 201 m (통로 0·1·2 완주 + 선회 2회 통과) | 세 번째 횡단 클라임 밀착 — 횡단이 마지막 관문 |

모든 정지는 안전망이 세운 것이다 — 박힌 채 갈리는 사고는 슬립 감지 도입 이후 한 번도 재발하지 않았고, 매 정지가 관제 개입 큐에 티켓으로 올라갔다. run16 기준 횡 RMS 0.26 m(게이트 안), 방위 RMS 3.6°. 남은 것은 둘이다: 횡단 클라임의 통과율(시도당 ~50% — 밀착 정지가 잡아 주지만 사람 재개가 필요하다)과 통로 안 종방향 절대 기준(RMS 1.5 m — 오도메트리뿐이라 열 끝 앵커 사이에서 쌓인다; 나무 개수 세기가 다음 후보다).

## 7. 남은 일

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 맵 번들 | ✅ 완료 (중심선 58 mm) |
| 열 상대 로컬리제이션 | ✅ 완료 (합성 10/10, 실기 동작) |
| 융합 노드 | ✅ 완료 (map_localizer, gt_localizer와 교체 가능) |
| 통로 안 주행 | ✅ 검증 (횡 RMS 0.26 m · 방위 3.6°) |
| 선회 통과 | ✅ 북단 통과 (run13~16) · 남단 횡단 마지막 손질 중 |
| 슬립·정지 감지 | ✅ 3중 (구조/기복 슬립 · 밀착 · 상실 격상) — 실전 검증 |
| 열 끝 앵커 (종방향 절대) | ✅ 헤드랜드에서 작동 (잔차 ~0.05 m) |
| 요 관측 | ✅ AHRS 주인 + 위상 미세트림 (오차 0.0° 실측) |
| 9통로 완주 (RMS<0.3) | ⏳ 미달 — 최장 135 m · 종방향 통로 안 누적이 관건 |
| 통로 안 종방향 절대 기준 | ⏳ 미착수 — 다음 과제 (나무 개수 세기 등) |

다음 우선순위는 슬립 감지다. §6.5에서 보듯 실패의 사슬 맨 끝은 “박힌 채 바퀴만 도는데 오도메트리를 그대로 믿은 것”이었다. 이건 스캔 변위와 오도메트리 변위를 비교하면 바로 잡히고, 잡으면 폭주 자체가 사라진다.

그다음이 선회 처리다. 선회는 자이로로 통과하고 통로 진입 후 재획득하되, 재획득 시 요 탐색 범위를 넓게 열어야 한다.

## 부록 — 검증 스크립트

| 번호 | 이름 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 37 | build_map_bundle | 지형/점군 → 맵 번들 + 되읽기 검증 5항목 |
| 38 | verify_rowlocalize | 합성 데이터로 가설 검증 10항목 |
| 39 | verify_localization_live | 실기 오차 기록 (참값 대비) |
| 40 | probe_agl_band | 높이 대역 실험 (이 문서 §3) |
| 41 | m3_figures | 이 문서의 차트 생성 |